norament® 928 ed

Le revêtement de sol prescrit est un revêtement de type norament 928 ed (ou équivalent) en caoutchouc homogène vulcanisé en presse à pastilles rondes en relief d’épaisseur totale 4 mm (dont pastilles 0,5 mm).

-	Produit dans des presses à haute pression.

-	Surface facilitant l’entretien et ne nécessitant aucune protection de surface PU ou vernis ni appliquée en usine ni après la pose.

-	Dalles 1002 x 1002 mm posées à sens parallèle.

-	Résistance à la terre (selon EN 1081) : 106 - 9x107 Ω

-	Résistance aux huiles et aux graisses.

-	Classement au feu Bfl-s1 (EN 13 501-1).

-	Isolation phonique aux bruits d’impact de 12 dB.

-	Classement A+ des émissions selon la réglementation de l’étiquetage.

-	Composition sans halogènes, sans phtalates plastifiants et sans nitrosamine.

-	Fabricant certifié ISO 14001.

-	Innocuité toxicologique en cas d’incendie.

-	Teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

Doit être installé sur un réseau de feuillard de cuivre comme indiqué dans le DTU 53.2 et doit être collé avec une colle conductrice de type nora ED 120 (ou équivalent).

Options :

- Mise en œuvre de plinthes caoutchouc avec lèvre d’étanchéité S 1023 U (hauteur 60 mm), teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.

- Mise en œuvre de plinthes caoutchouc avec lèvre d’étanchéité S 1024 U (hauteur 100 mm), teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant.